[image: image1.jpg]r
farmcenter





BACTOFILJET   ÖSSZEÉPÍTÉSI   ÚTMUTATÓ

12 V-os szivattyúval működtetett szóró kerethez

Hidraulikus kör

1. A tartályból szívószűrőn – melyen nyíllal jelölt a szívási irány - keresztül jut el a folyadék a szivattyú szívóoldalához.

2. A szivattyún szintén nyíllal van jelölve a szívási irány, így erre feltétlenül ügyeljünk.

3. A szivattyú nyomóoldaláról a nyomásszabályzó egységhez csatlakozunk az összeszerelési rajzon feltüntetett csatlakozóhoz, amely a T-idom átmenő ágának egyik végén van.
4. A nyomásszabályzón lévő felső csatlakozó a visszafolyó ág, melyet a tartályba kell visszavezetni (a fúvókák által fel nem használt folyadékmennyiséget vezeti vissza, amely kevertetésre alkalmas).

5. A nyomásszabályzón lévő T-idom átmenő ágán lévő másik csatlakozó (az ellentétes oldal) megy a szóró keret irányába, közbeiktatva a szűrőt, melyen szintén nyíl jelzi a bekötési irányt. A szűrő elmenő ágába kerül bekötésre az 1 db. bemenő és 3 db. elmenő ággal rendelkező kereszt alakú elosztó.
(Megjegyzés: az 1,5 m, 3 m és 4 m munkaszélességű KPE- csövekhez nem szükséges az elosztó alkalmazása.)
6. A keresztelosztó 3 db. elmenő ágán keresztül tápláljuk a KPE csövekből kialakított  szóró keret  szakaszokat.
7. A leszállított KPE csövek meneteire a szakaszok egyik végére a végzáró sapka, a másik végére a hollanderes csőcsatlakozó kerül. a mellékelt összeépítési segédlet szerint. Az összetoldásokhoz az adott  BB karmantyúkat használjuk. 
(Mellékelve a szóró keret összeállítási rajz)

8. A KPE cső rögzítését a munkagépekre az ugyancsak mellékelt furatos vaslemez csíkok és csavarok segítségével kell megoldani az adottságoknak megfelelően. A vaslemez csíkokra a szórófej testek rögzíthetők a felső bilincshez adott anyás csavarral, amely szintén tartozék.
9. A szórófejek (összeállítása a mellékelt összeállítási rajzon feltüntetett sorrendben történik) a KPE- csövön lévő furatokra szerelendők a rázáródó bilincs és a hozzávaló csavar segítségével.
10. A csőcsatlakozóknál és menetes kötéseknél a hidraulikus körnél a tömítettség biztosításához a mellékelt teflon szalag alkalmazása ajánlott..

A csomagban megadott 2 fúvóka-sorozat két eltérő vízkeménységre érzékenyen reagáló baktériumot tartalmazó készítményéhez (BACTOFIL, illetve GEOCELL) alkalmazható.

Ha a TP110 01 (50 cm-ként szerelendő) (2 bar-on 0,32 liter/perc teljesítmény) méretű fúvóka kerül felszerelésre, akkor 2 bar-on 6-8 km/h haladási sebességnél 64-48 l/ha dózisban juttatható ki, míg 8-10 km/h haladási sebességnél 48,0-38,4- l/ha a szórásteljesítmény, tehát ennek megfelelően kell a szert hígítani. 

A 110°-os fúvókával szerelt szóró keretet a talajtól mért min. 50 cm magasságban kell működtetni ahhoz, hogy az egyenletes szórás kialakuljon.

Ehhez a fúvókához a sűrű szitaszövésű szórófej szűrőt alkalmazzuk.

Ha a TF-VP2 (2 bar-on 1,29 liter/perc teljesítmény) méretű fúvókát  alkalmazzuk, 100 cm-ként kell felszerelni (minden második szórófejet a mellékelt levakító zárósapkával kiiktatunk) és akkor 2 bar-on 8-10 km/h haladási sebességnél 96,8-77,4- l/ha a szórásteljesítmény, tehát ennek megfelelően kell a szert hígítani. 

A fúvókával szerelt szóró keretet a talajtól mért min. 50 cm magasságban kell működtetni ahhoz, hogy az egyenletes szórás kialakuljon.

Ennek a fúvókának elegendő a ritkább szitaszövésű szórófej szűrő.

Az adagolási táblázatok mellékelve.
Elektromos bekötés
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Az adapter működtetéséhez ne használják az erőgépen levő szivargyújtó csatlakozót, károsodást idézhet elő az erőgép elektromos rendszerében.
Csak az egységcsomagban levő alkatrészeket használják fel a csatlakozáshoz.
A figyelmeztetésben foglaltak be nem tartásából keletkező károk miatt semmilyen felelöséget nem vállalunk.

1. Az akkumulátorról a '+' és '-' vezetékekkel csatlakozunk lengő szivargyújtó aljra (a megfelelő csatlakozó pontokra).A billenő kapcsolóhoz a lengő-szivargyújtóból (biztosítékkal ellátott dugó) kijövő vezeték  végeit  csatlakoztatjuk csúszósarukkal.

2. A másik két csatlakozóról szintén csúszósarukkal a vezetéket a sorozatkapcsoló egyik oldalába kell vezetni, a másik oldalra csatlakozik a szivattyú két vezetéke. 

3. A készlet tartalmaz tartalék biztosítékot a lengő szivargyújtó biztosíték esetleges cseréjéhez.
A piros a '+', a fekete '-'. Ennek megfelelően kell az előzőekben ismertetett vezetékelést is elvégezni.

A billenőkapcsolót kézközelben kell elhelyezni.
FONTOS FIGYELMEZTETÉS!

Az elektromos csomagban található szivargyújtóba és a csúszó sarukba a vezetékek bekötése, csatlakoztatása kizárólag csak forrasztással történhet.

FONTOS TUDNIVALÓK
· A szórószerkezetet, szivattyút fontos megóvnunk használat után, ezért felhívjuk figyelmüket az alapos kimosásra. Javasolt a Pulibotte koncentrátum hígított oldatának alkalmazása amely semleges kémhatású, erős tisztítóhatású, biológiailag lebomló mosószer. A Pulibottét az egységcsomag tartalmazza,alkalmazási leírás mellékelve.
· A 12 V-os szivattyúra 12 hónap garanciát vállalunk, melynek feltétele az egységcsomagban lévő Üzembehelyezési Visszaigazolás megküldése a megadott címre: Farmcenter Kft. 2100 Gödöllő,PF.:308.(Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg a kiküldést követő 15 napon belül, úgy a garancia elvész és az esetleges meghibásodások a vevőt  terhelik.) 

· Csak megtisztított állapotban lévő szivattyút áll módunkban díjmentesen garanciában javítani, cserélni. (A szennyezett szivattyú tisztításáért a  Farmcenter Kft. külön díjat számol fel.) A garanciális vállalás kopó alkatrészekre, tömítésekre a felhasználó által okozott külső-belső sérülésekre, vagy a már megbontott szivattyúra nem vonatkozik.

Jó munkát kívánunk!

PAGE  
3

